Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o planirawu i izgradwi("Slu`beni glasnik Republike Srbije" br. 47/2003) Skup{tina op{tine Irig na sednici odr`anoj ___________ 2004.god. donosi:

# PLAN DETAQNE REGULACIJE ZA KOMPLEKS BENZINSKE STANICE I KOMPLEKS ZA SKLADI[TEWE VO]A

# NA KATASTARSKIM PARCELAMA

# BR. 6872/10,6872/11, 6872/12, 6872/19 I 6868

# U K. O. IRIG

# UVOD

# Na osnovu  zadovoqewa teku}ih potreba  preduze}a za preduzetni{tvom u domenu gradwe poslovnih objekata, u ovom slu~aju odgovora na zahtev investitora D.O.O. "INTER KOMERC KOMPANI" IRIG, iz Iriga, da se za prostor  wegovih parcela ispitaju mogu}nosti  izgradwe novih objekata, Skup{tina op{tine  Irig donela je Program i Odluku o pristupawu izradi  Plana detaqne regulacije za kompleks  benzinske stanice i kompleks za skladi{tewe vo}a na katastarskim parcelama br. 6872/10,6872/11, 6872/12, 6872/19 I 6868   ("Slu`beni list op{tina Srema" br.3/2004) kojim bi se sprovela detaqna razrada predmetnog prostora.

Prema va`e}em Generalnom urbanisti`kom planu naseqa Irig (“Slu`beni list op{tine Srema “ br.5/89)  posmatrani prostor nalazi se na ju`nom delu gra|evinskog reona  uz magistralni put br. M-21 Novi Sad - [abac, i namewen je delom  kompleksu planirane benzinske stanice "Tim Petrol", a delom   ostalim sadr`ajima sadr`ajima radne zone.

Za podru~je kompleksa benzinske stanice (na parceli br. 6872/19) done{en je 2001.godine  Urbanisti~ki projekat benzinske stanice "Tim - petrol" u Irigu (potes "Batinci") "Slu`beni list op{tina Srema" br. 7/01 ~ije re{ewe ,  uslovi gra|ewa, kao i uslovi nadle`nih preduze}a i institucija u vezi saobra}ajnog i infrastrukturnog prikqu~ewa se uglavnom prenose i u ovaj plan. (dobijena je  i dozvola za gra|ewewe osnovu urbanisti~ko tehni~kih uslova br. 511/2002 od septembra 2002g.)

U me|uvremenu investitor je podneo zahtev za dono{ewe uslova da se na susednim parcelama br. 6872/10, 8872/11, 872/12 i 6868  (tako|e u wegovom kori{}ewu) izgradi kompleks za skladi{tewe vo}a. Kako navedene parcele  nemaju pristup na javni put potrebno je bilo da se one fizi~ki spoje i da se na ra~un parcele kompleksa benzinske stanice formira zajedni~ka parcela za  pristup. Na taj na~in mogu}e je formirati zasebne gra|evinske parcele za  oba navedena kompleksa.

Zakonski osnov za izradu ovog plana je ~lan 39. Zakona o planirawu i izgradwi ("Slu`beni glasnik Republike Srbije" br. 47/2003)

Saglasno zakonu za objekte koji se planiraju ovim projektom ura|ena je i   analiza uticaja na `ivotnu sredinu kojom je utvr|en  karakter da navedeni objekti ne uti~u negativno na okolni prostor i objekte.

# 1. OPIS PODRU^JA OBUHVA]ENOG PLANOM

Po~etna ta~ka opisa podru~ja obuhva}enog planom je ta~ka br.1 koja se nalazi na trome|i magistrlnog puta M - 21, Novi Sad - [abac i parcela 6872/4 i 6872/19.

Od ta~ke br.1 granica du`inom od 21 m  u pravcu juga prati zapadnu me|u parcele 6872/4 do ta~ke br.2 koja se nalazi na me|i magistrlmog puta i parcele 6872/4.

Od ta~ke br.2 granica se lomi pod pravim uglom i ide do ta~ke br.3 koja se nalazi na osovini magistralnog puta.

Od ta~ke br.3 granica u pravcu severoistoka du`inom od 140 m prati sredinu kolovoza do ta~ke br.4 koja se nalazi na osovini magistralnog puta M - 21, Novi Sad - [abac.

Od ta~ke br.4 granica se lomi pod pravim uglom i u pravcu istoka ide do ta~ke br.5 koja se nalazi na me|i parcela magistralnog puta i parcele 6872/9.

Od ta~ke br.5 granica du`inom od 30 m u pravcu juga prati zapadnu me|u parcele 6872/9 do ta~ke br.6 koja se nalazi na trome|i magistralnog puta i parcela 6872/9 i 6872/19.

Od ta~ke br. 6 granica u pravcu jugoistoka prati severnu me|u parcela 6872/19 i 6872/10 do ta~ke br.7 koja se nalazi na isto~noj me|i parcela 6872/9 i 6872/10.

Od ta~ke br.7 granica u pravcu juga prati isto~nu me|u parcela 6872/10, 6872/11 i 6872/12 do ta~ke br.8 koja se nalazi na jugoisto~noj me|i parcele 6872/12.

Od ta~ke br.8 granica prati ju`nu me|u parcele 6872/12 do ta`ke br.9 koja se nalazi na severoisto~noj me|i parcele 6868 sa parcelom 6872/12.

Od ta~ke br.9 granica u pravcu juga prati isto~nu me|u parcele 6868 do ta~ke br.10 koja se nalazi na jugoisto~noj me|i parcele 6868.

Od ta~ke br.10 granica u pravcu severozapada prati ju`nu me|u parcele 6868 do ta~ke br.1 koja je ujedno i po~etna ta~ka opisa podru`ja obuhva}enog planom.

Ukupna povr{ina podru~ja obuhva}enog planom je 2 ha 99 a 66 m2.

# 2. PODELA NA JAVNO I OSTALO GRA\EVINSKO

# ZEMQI[TE

Posmatrani prostor obuhvata deo katastarske parcele Magistralnog puta  Novi Sad- [abac u K.O. Irig  koja je javno gra|evinsko zemqi{te (putni koridor sa pristupnim kolskim i pe{a~kim saobra}ajnicama, infrastrukturom i kanalskom mrezom).

Katastarske parcele br. BR. 6872/10,6872/11, 6872/12, 6872/19 i 6868 koje su u korisni{tvu investitora  D.O.O. "INTER KOMERC KOMPANI" IRIG, iz Iriga i imaju status ostalog gra|evinskog zemqi{ta.

Ovim planom navedeni status zemqi{ta sa zdr`ava.

Uokviru ostalog gra}evinskog zmqi{ta, od kat. parcele br. 6872/19, odvaja se deo za parcelu zajedni~kog pristupa.

# 3. NAMENA POVR[INA I OBJEKATA

# Urbanisti~ke i  funkcionalne celine -

# - Koncepcija ure|ewa i gra|ewa

Shodno  planiranom funkcionisawu sadr`aja    posmatrani prostor mo`emo podeliti na slede}e celine:

	Prostor putnog koridora   sa pristupnim saobra}ajnicama, energetskom i hidrotehni~kom infrastrukturom  (deo katastarske  parcele magistralnog puta M-21   Novi Sad - [abac).

Prostor zajedni~kog pristupa parceli kopleksa benzinske pumpe iparceli kompleksa za skladi{tewe vo}a. (deo postoje}e katastarske parcele br. 6872/19).

	Prostor (planiranog) kompleksa za skladi{tewe vo}a povr{ine oko 1, 00 ha(katastarske parcele br.6872/10,6872/11,6872/12 i 6868) sa poslovnim sadr`ajima: objekat hladwa~e, tri nadstre{nice za skladi{tewe vo}a, saobra}ajne, manipulativne, pe{a~ke i slobodne povr{ine pod zelenilom.

	Prostor   kompleksa (planirane) benzinske  stanice "Tim - petrol" povr{ine oko 0,36 ha (deo katastarske parcelea br.6872/19) sa poslovnim sadr`ajima:  objekat benzinske stanice sa nadstre{nicom i ostrvom sa automatima za to~ewe pogonskog goriva, objekat srvisa za automobile (vulkanizer, elektroradionica i sl.), saobra}ajne, manipulativne, pe{a~ke i slobodne povr{ine pod zelenilom

# 3.1. ULI^NI KORIDOR

Planom   se defini{u uslovi gra|ewa i ure|ewa na posmatranom  prostoru   javnog gra|evinskog zemqi{ta (pristupne saobra}ajnice, energetska i hidrotehni~ka infrastruktura, formirawe zelenih povr{ina i sl.)

Deo katastarske parcele kompleksa benzinske stanice " Tim - petrol br. " 6872/19 (vidi grafi~ki prilog) tj pojas {irine 10,00m koristi   se  kao zasebna parcela (u okviru ostalog gra|evinskog zemqi{ta) za kolski i pe{a~ki pristup   navedenoj novoplaniranoj parceli kompleksa za skladi{tewe vo}a i kompleksu benzinske stanice. Predmetnim formirawem zasebne parcele prilaza obezbe|uje se celovitost i nezavisnost funkcionisawa oba navedena kompleksa.

# 3.2.KOMPLEKS ZA SKLADI[TEWE VO]A

Na osnovu sagledavawa potreba  ure|ewe predmetnog  prostora podrazumevalo bi objediwavawe postoje}ih parcela br.6872/10,6872/11,6872/12 i 6868  u jedinstvenu gra|evinsku parcelu radnog kompleksa  za skladi{tewe vo}a.

Gra|ewe u kompleksu za skladi{tewe vo}a , podrazumeva  funkcionalno ure|ewa i opremawa prostora koje je uskla}eno sa tehnologijom poslovawa (izgradwa objekta hladwa~e i nadstre{nica,  kolskih saobra}ajnica (kru`ni tok) i manipulativnih platoa itd.,~iji   se uslovi gra|ewa definis{u ovim planom.

# 3.3.KOMPLEKS BENZINSKE STANICE

Gra|ewe u kompleksu benzinske stanice " Tim - petrol "  u potpunosti je definisano  i preuzima se iz Urbanisti~kog projekta benzinske stanice"Tim Petrol" u Irigu ("Slu`beni list op{tina Srema" br. 7/2001) izuzev dela koji se ovim programom namewuje zasebnoj parceli putnog koridora. U tom delu pristupna saobra}ajnica benzinske stanice  koristi se i kao   pristupna saobra}ajnice za kompleks za skladi{tewe vo}a, pa i u tehni~kom pogledu  zadr`ava  fizi~ke karakteristike.

# 3.4. TABELARNI PRIKAZ BILANSA POVR[INA

SADR@AJ:                                               P( m2)                              %

- JAVNO GRA\EVINSKO ZEMQI[TE:

UL. KORIDOR MAGISTRALNOG PUTA

SAOBRA]AJNICE   MANIPULAT.

POVR[INE I PARKINZI                       1053,00

PE[A^KE POVR[INE                               460,00

SLOBODNE ZEL. POVR[INE

SA MRE@OM KANALA                              1 387,00

UKUPNO : 2 440,00

B)  OSTALO GRA\EVINSKO ZEMQI[TE

1) PRISTUPNI PUT

SAOBRA]AJNICA                                          287,00                    1,0

SLOBODNE ZELENE POVR[INE             103,00                    0,3

2) KOMPLEKS ZA SKLADI[TEWE VO]A

POD OBJEKTIMA:

(hladwa~a, otvorena skladi{ta                      1800,00                   6,5

SAOBRA]AJNICE

MANIPULAT.POVR[INE

I PARKINZI PE[. POVR[.                   4575,00                   17,60

SLOBODNE ZEL. POVR[INE              17 489,00                  62,50

3) KOMPLEKS BENZINSKE STANICE

POD OBJEKTIMA                                            358,00                    1,5

POD KOLSKIM SAOBRA]AJNI-

-CAMA     PARKINZIMA I

MANIPULATIVNIM PLATOIMA

POD PE[A^KIM POVR[INAMA      1673,00                       6,1

POVR[INE POD ZELENILOM                1241,00                       4,5

UKUPNO : 27 526,00 100,00

- Ukupna povr{ina obuhvata plana iznosi:

- P  (A+B ) =   2440,00 +27526,00  =  29 966,00m2

- Koeficijent izgra|enosti (ostalo zemqi{te)  je  K   = 0,08

- Stepen iskori{}enosti zemqi{ta je                          S  =  8,00%

- Procenat ukupnih slobodnih povr{ina pod zelenilom u obuhvatu plana  iznosi                                                                                      =  67,30 %

## 4. DISPOZICIJA SADR@AJA  SA HORIZONTALNOM

## I VERTIKALNOM REGULACIJOM

- Plan horizontalne i vertikalne regulacije ura|en je na situacionom planu R=1:1000 sa visinskom predstavom terena, na osnovu plana namene povr{ina, saobra}ajnog re{awa i konfiguracije terena.

## 4.1. REGULACIONI PLAN

- Planom horizontalne regulacije dati su uslovi za dispoziciju objekata i saobra}ajnica kompleksa mlina i dispoziciju saobra}ajnica uli~nog koridora  u odnosu na regulacionu i gra|evinsku liniju.

- Planom horizontalne regulacije zadr`ana je postoje}a ragulaciona linija.

- Kroz plan regulacije zadate su planirane saobra}ajnice i objekti.

- Gra|evinska linija za objekat nadstre{nice benzinske stanice definisana je na 3.50m od regulacione linije.

- Gra|evinska linija za objekat benzinske stanice definisana je na 22.00 m od regulacione linije.

- Gra|evinska linija za objekat hladwa~e  definisana je na  78.00 m od regulacione linije.

- [irina planiranih saobra}ajnica je 6.00 m.

- Kroz plan horizontalne regulacije definisani su planirani objekti sa maksimalnim gabaritima.

- Planom horizontalne regulacije definisani su slede}i elementi:

- regulagiona linija

- gra|evinska linija

- prelomne ta~ke osovine regulacije ( date koordinatama u Gaus - Krigerovom sistemu)

- Y                           X                 H

- 1	        410322.36           4993712.65      177.59

- 2	        410292.44           4993610.60      176.47

- 3	        410327.05           4993693.16      177.15

- 4	        410332.25	4993671.37      177.20

- 5	        410322.95	4993636.66      176.80

- 6	        410311.34	4993626.75      176.62

- 7	        410306.20	4993622.35      176.36

- 8	        410347.43	4993616.18      177.09

- 9	        410386.47	4993604.77      176.55

- 10	        410456.53	4993584.28      176.50

- 11	        410476.05	4993651.00      176.70

- 12	        410405.99	4993671.50	 176.70

- 13	        410372.27	4993681.36	 177.45

- 14	        410337.73	4993691.46	 177.35

## 4.2	NIVELACIONI PLAN

- Planom nivelacije definisane su saobra}ajnice i objekti u visinskom smislu.

- Planirane visine uslovqene su postoje}om saobra}ajnicom i konfiguracijom terena.

- Planom nivelacije su dati slede}i elementi:

- prelomne ta~ke nivelete saobra}ajnica

- kota za{titnog trotoara objekta

- nagib nivelete kolovoza

- Minimalni nagib planirane nivelete saobra}ajnica je 0 %, a maksimalni nagib nivelete je 3,84 %.

## 4.3. PREPARCELACIJA

- Ovim planom, u sklopu ure|ewa ostalog gra|evinskog zemqi{ta, predvi|eno je obrazovawe gra|evinske parcele pristupnog puta i gra|evinske parcele kompleksa benzinske stanice podelom postoje}e parcele br. 6872/19, te gra|evinske parce za  izgradwu kompleksa za skladi{tewe vo}a fizi~kim spajawem postoje}ih katastarskih parcela br. 6872/10, 6872/11, 6872/12 i 6868.

- Za sprovo}ewe navedene preparcelacije potrebno je izraditi Urbanisti~ki projekat za preparcelaciju.

# 5. PRAVILA IZGRADWE I URE\EWA GRA\EVINSKOG

# ZEMQI[TA

## 5.1. SAOBRA]AJNA INFRASTRUKTURA

- lanirani kompleks  hladwa~e na potesu "Batinci" u Irigu, na parcelama broj 6872/10, 11, 12 i 6868 u K.O. Irig, nalazi se jugozapadno od naseqa Irig. Ispred kompleksa hladwa~e nalazi se benzinska stanica "Tim-petrol"na istim parcelama. Oko posmatranog kompleksa nalaze se orani~ne povr{ine, sem sa zapadne strane koja se pru`a paralelno sa magistralnim putem M-21, Irig-Ruma.

- Planirawu predmetnog kompleksa hladwa~e pristupqeno je na osnovu va`e}eg Generalnog urbanisti~kog plana Iriga, koji je donet Odlukom op{tine Irig, objavqenom u Slu`benom listu op{tina Srema broj 8/89.

- Zahtevi savremenog poslovawa hladwa~e podrazumevaju dovoz sirovina pri svim vremenskim uslovima, kao i pretovarno manipulativne radove a da se wima ne ugrozi kvalitet sirovina ili osnovnih proizvoda .

- Saobra}ajno povezivawe planiranog   kompleksa hladwa~e ostvareno je  preko pristupne saobra}ajnice  i postoje}eg magistralnog puta broj M- 21  Irig-Ruma , do obli`wih op{tinskih centara u Irigu i u Rumi, odnosno i do drugih privrednih centara mre`om magistralnih i regionalnih te lokalnih postoje}ih savremenih puteva, kako zbog potreba dopremawa repromaterijala za potrebe  nesmetanog funkcionisawa hladwa~e, dopremawa sirovina i   gotovih proizvoda na tretirawe  tako i u svrhu obavqawa delatnosti  u plasmanu i prodaji  gotovih( smrznutih) proizvoda.

- U okviru ograde kompleksa formiran je zatvoren sistem jednosmerne radijalne  saobra}ajnice  sa odgovaraju}im platoima za sve radwe tehni~ke prirode za potrebe ovog kompleksa. Pristup vozila sadr`ajima hladwa~e je omogu}en tako da nema ve}ih manevarskih radwi.

- Povezivawem dva kompleksa  ,benzinske stanice i hladwa~e, ostvareno je i funkcionalno povezivawe dva,  po  svemu  kompatibilna sistema,  u jednu  jedinstvenu  celinu .

- Motorni saobra}aj je osnova za dovoz sirovina i ostalih materijala potrebnih za nesmetano funkcionisawe hladwa~e.

- Za prilaz kompleksu kao i za kretawe  okviru kompleksa  omogu}eno je  i pe{a~ko komunicirawe preko pristupnog puta i manipulativnih povr{ina koje minimiziraju  trajektoriju kretawa.

- Parking za stacionirawe vozila zaposlenih i komitenata  je predvi|en  unutar kompleksa, po dispoziciji na situacionom planu.

- U okviru kompleksa nije  planiran parking za stacionirawe   vozila koja dolaze na utovar-istovar, ve} }e se potrebe za parkirawem  teretnih vozila re{avati u okviru saobra}ajno-manipulativnih povr{ina u zavisnosti od trenutnih potreba.

## 5.1.1.  Pravila i uslovi za saobra}ajnu infrastrukturu

- Osnovni urbanisti~ki uslovi za saobra}ajnu infrastrukturu bila bi obavezna izrada Glavnih projekata za sve saobra}ajne kapacitete prema Zakonu o putevima ("Sl. list SRJ", br. 46/91 i 52/91) i Pravilnikom o tehni~kim normativima i uslovima za javne puteve ("Sl. list SRJ", br. 35/91) a prema prilo`enoj situaciji.

- Pristupnu saobra}ajnicu kao i sve saobra}ajnice oko kompleksa   projektovati u skladu sa odredbama Pravilnika o tehni~kim normama i uslovima za javne puteve ("Sl.list SRJ", br. 35/91) i u skladu sa odredbama Zakona o putevima ("Sl.glasnik SRS", br. 45/91 i 52/91);

- Pristupne saobra}ajnice izvesti po dispoziciji na planu, dok kolovoznu konstrukciju  izvesti sa nosivo{}u za te{ki  saobra}aj sa jednostranim nagibom i  , i {irinom od 6,0 m ( 2 h 3,0 m) za dvosmerni saobra}aj ;

- Интерне саобра}ајнице (saobra}ajno-manipulativne povr{ine) projektovati  za nosivost te{kog saobra}aja (po metodi CBR) sa odgovaraju}im nagibima i  zastorom od savremenih konstrukcija;

- Na ulazu motornih vozila sa magistralnog puta u kompleks benzinske stanice, predvideti dodatnu saobra}ajnu traku za usporewe konstantne {irine 3,50 + 0,50 = 4,00 m na du`ini  80 h 3/3,6 = 67 m;

- Uklapawe dodatne saobra}ajne trake za usporewe u postoje}u ivicu kolovoza magistralnog puta, treba predvideti na du`ini 35 m, uz obavezno zaobqewe oba preloma ivica kolovoza, polupre~nikom 250 m;

- Parking prostor za putni~ka vozila izvesti u vidu lamele sa 4 parking mesta pod 90° a dimenzije parking mesta  su 5 h 2,5 m od behatona ili asfalta;

# 6. DISPOZICIJA I USLOVI ZA IZGRADWU

# INFRASTRUKTURE I KOMUNALNIH OBJEKATA

## 6.1. HIDROTEHNI^KA INFRASTRUKTURA

- Vodosnabdevawe

- Naseqe Irig se snabdeva vodom iz Regionalnog vodovoda Ruma - Irig. Pored razmatrane lokacije ima izgra|ena vodovodna mre`a, na koju je mogu}e izvr{iti prikqu~eweh objekata oba planirana kompleksa.  Prikqu~ak na naseqsku mre`u bi}e izveden preko vodomernog {ahta, sme{tenog unutar oba kompleksa.

- Odvo|ewe atmosferskih, fekalnih i otpadnih voda

- Naseqe nema izgra|enu kanalizacionu mre`u za otpadne vode. Odvo|ewe otpadnih voda sa oba kompleksa bi}e re{eno izgradwom betonskih vodonepropusnih septi~kih jama, koje }e se po potrebi prazniti autocisternom, anga`ovawem nadle`nog komunalnog preduze}a. Predvideti mogu}nost prikqu~ewa na naseqski kanalizacioni sistem, kada isti bude izgra|en.

- Otpadne vode nastale u objektu auto-servisa i povr{inske otpadne vode sa platoa oko svih prostora gde se to~i gorivo, prikupiti slivnicima i zacevqenom mre`om usmeriti ka recipijen, tj. otvorenom kanalu polo`enom uz magistralni put.

- Pre upu{tawa u kanal te povr{inske vode je potrebno primarno pre~istiti na separatoru masti i uqa. Mesto uliva u kanal mora biti oblo`eno ~vrstom podlogom (beton, kamen i sl.) kako ne bi do{lo do uru{avawa kanala.

- 6.1.1.  Urbanisti~ki uslovi

- Planiranu vodovodnu i hidrantsku mre`u projektovati na osnovu prethodno  pribavqenih podataka i uslova od organizacije koja upravqa gradskim vodovodom.

- Minimalna dubina polagawa cevi treba da iznosi 1,20 m.

- Visinski polo`aj cevi treba uskladiti sa polo`ajem postoje}ih instalacija.

- Novoplanirane prikqu~ke na vodovodnu mre`u izvoditi preko ba`darenih vodomera, sme{tenih u odgovaraju}e vodomerne {ahtove.

- Odvo|ewe otpadnih voda sa oba kompleksa re{iti izgradwom betonskih vodonepropusnih septi~kih jama, koje }e se po potrebi prazniti autocisternom, anga`ovawem nadle`nog komunalnog preduze}a.

- Zuqene i atmosferske otpadne vode, pre upu{tawa u kanalizacioni sisitem pre~istiti na talo`niku i na separatoru masti i uqa.

- Sve radove na vodovodnoj i kanalizacionoj mre`i izvesti uz prethodno pribavqene uslove nadle`ne komunalne organizacije.

- Odvo|ewe atmosferskih voda re{iti nivelacijom, odnosno usmeravawem na atmosfersku kanalsku mre`u, polo`enu uz regionalni put.

## 6.2. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

- Napajawe elektri~nom energijom objekata u okviru novoplaniranog kompleksa benzinske pumpe "Tim Petrol" i kompleksa za skladi{tewe vo}a u Irigu, obezbedi}e se  iz novoplanirane stubne trafostanice 20/0,4 kV naponskog prenosa, snage 160 kVA koja }e se izgraditi u trasi postoje}eg 20 kV dalekovoda. Od STS do glavnog razvodnog ormana polaga}e se podzemni niskonaponski kabl tipa PPOO.

- Prikqu~ewe na elektroenergetsku distributivnu mre`u izvesti po uslovima koje izda nadle`na Elektrodistribucija "Ruma".

- Celokupna elektroenergetska mre`a }e biti kablirana, a glavni razvodni orman bi}e sme{ten na fasadi objekta benzinske pumpe.

- Spoqa{we osvetqewe kompleksa re{iti `ivinim i natrijumovim rasvetnim telima, postavqenim na stubove visine 5 m i na konzolne nosa~e na zidovima objekta i nadstre{nice iznad to~ionih mesta. Ta~an broj, vrstu i lokaciju odrediti glavnim elektro projektom u skladu sa preporukama JKO-a (Jugoslovenskog komiteta za osvetqewe).

- Za{titu od atmosferskog pra`wewa izvesti klasi~nom gromobranskom instalacijom, prema klasi nivoa za{tite objekata.

### 6.2.1.Urbanisti~ki uslovi

- Celokupnu elektroenergetsku mre`u graditi  u skladu sa va`e}im zakonskim i tehni~kim propisima.

- Niskonaponsku mre`u na planskom prostoru graditi podzemno od prikqu~ka na distributivnu elektroenergetsku mre`u do kablovskog prikqu~nog ormara sme{tenog u objektu benzinske stanice.

- Elektroenergetsku niskonaponsku mre`u graditi i projektovati na osnovu: Pravilnika o tehni~kim normativima za elektri~ne instalacije  niskog napona ("Sl. list SFRJ", br. 53/88 i 54/88), Pravilnika o izgradwi postrojewa za zapaqive te~nosti i uskadi{tavawu i pretakawu zapaqivih te~nosti ("Sl. list SFRJ", br. 20/71), Pravilnik o izgradwi stanica za snabdevawe gorivom motornih vozila i o uskladi{tavawu i pretakawu goriva ("Sl. list SFRJ", br. 27/71) i Pravilnika o tehni~kim normativima za za{titu od elektrostati~kog elektriciteta ("Sl. list SFRJ", br. 62/73).

- Dubina ukopavawa kablova ne sme biti mawa od 0,80 m.

- Elektroenergetsku mre`u polagati najmawe 0,50 m od temeqa objekata i 1 m od saobra}ajnica, kablove polagati u zelenim pojasevima pored saobra}ajnica i pe{a~kih staza.

- Pri ukr{tawu sa saobra}ajnicom kabl mora biti postavqen u za{titnu cev, a ugao ukr{tawa treba da je 900.

- Pri paralelnom vo|ewu elektroenergetskih i telekomunikacionih kablova najmawe rastojawe mora biti 0,50 m za kablove napona do 10 kV, odnosno 1 m za kablove napona preko 10 kV. Vertikalno rastojawe elektroenergetskih kablova svih naponskih nivoa prema telekomunikacionim kablovima treba da je minimalno 0,50 m, a ugao ukr{tawa treba da je 900.

- Paralelno polagawe elektroenergetskih kablova i cevi vodovoda i kanalizacije dozvoqeno je samo u horizontalnoj ravni, pri ~emu minimalno rastojawe mora biti 0,50 m. Nije dozvoqeno polagawe elektroenergetskih kablova iznad ili ispod cevi vodovoda i kanalizacije. Pri ukr{tawu najmawe rastojawe mora biti 0,30 m, a ugao ukr{tawa 900 .

- Ako se ovaj razmak ne mo`e posti}i, elektroenergetski kabl tereba postaviti u za{titnu cev.

- Pri paralelnom vo|ewu elektroenergetskog kabla i gasovoda minimalno rastojawe treba da bude 0,50 m a pri ukr{tawu 0,30 m za sve naponske nivoe.

- U zonama opasnosti od eksplozije elektri~na oprema i ure|aji moraju biti izvedeni u Eh za{titi.

- Za{titu od atmosferskog pra`wewa izvesti gromobranskom instalacijom u klasi nivoa za{tite objekata u skladu sa Pravilnikom o tehni~kim normativima za za{titu objekata od atmosferskog pra`wewa ("Sl. list SRJ", br. 11/96).

### 6.3. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

- Za potrebe novoplaniranog objekta u kompleksu benzinske pumpe i kompleksa za  treba obezbediti 2 direktna telefonska prikqu~ka sa najbli`e rezerve postoje}e naseqske TT mre`e.

- TT mre`u u potpunosti kablirati, a kablove polagati u zelenim povr{inama pored saobra}ajnica i pe{a~kih staza.

- Saglasnost za prikqu~ewe na javnu TT mre`u zatra`iti od Preduze}a za telekomunikacije "Telekom Srbija" A.D. - Teritorijalna direkcija za privatne korisnike Novi Sad, Filijala Sremska Mitrovica.

### 6.3.1. Urbanisti~ki uslovi

- Telekomunikacionu mre`u graditi  u skladu sa va`e}im zakonskim i tehni~kim propisima.

- TT kabl polagati podzemno.

- Dubina polagawa kabla ne sme biti mawa od 0,80.

- TT kabl polagati u zelenim povr{inama pored pe{a~kih staza i saobra}ajnica na rastojawu najmawe 1 m od ivice kolovoza.

- Pri ukr{tawu sa saobra}ajnicom kabl mora biti postavqen u za{titnu cev, a ugao ukr{tawa treba da bude 900.

- Pri paralelnom vo|ewu sa elektroenergetskim kablovima najmawe rastojawe mora  biti  0,50 m  za  kablove  napona  do  10 kV  i  1 m  za kablove napona ve}eg od 10 kV. Pri  ukr{tawu sa elektroenergetskim kablom najmawe rastojawe mora biti ve}e od 0,50 m, a ugao ukr{tawa treba da je 900. Ako se ovo rastojawe ne mo`e posti}i, elektroenergetski kabl se stavqa u gvozdenu cev, a telekomunikacioni u betonsku. Po pravilu telefonski kabl se pola`e iznad elektroenergetskog kabla.

- Pri paralelnom vo|ewu telekomunikacionog kabla sa cevovodima vodovoda, kanalizacije i gasovoda minimalno rastojawe mora biti 1 m, a pri ukr{tawu minimalno rastojawe mora biti 0,50 m. Ugao ukr{tawa treba da je 900.

### 6.4. TERMOENERGETSKA INFRASTRUKTURA

- Postoje}e stawe gasne mre`e u uli~nom koridoru zadr`ava se jer   kapaciteti potreba kompleksa za gasom ne zahtevaju wenu izmenu.

- Teku}e odr`avawe gasne mre`e, kao i eventualne rekonstrukcije sprovodi}e se na bazi programa i  projekata koje izra|uje nadle`no   preduze}e za distribuciju gasa.

- Za postoje}e i planirane potro{a~e toplotne energije kompleksa benzinske stanice i kompleksa za skladi{tewe vo}a planira se obezbe|ewe prirodnog gasa za potrebe proizvodwe toplotne energije, kao ekolo{ki naj~istijeg i najekonomi~nijeg fosilnog goriva.

- Gas }e se obezbediti prikqu~ewem na postoje}u distributivnu mre`u u izgradwom gasnog prikqu~ka, merno regulacionog seta i unutra{we gasne instalacije do postoje}ih i planiranih potro{a~a toplotne energije.

- Prikqu~ewe na gasnu mre`u izvesti prema uslovima i saglasnostima od nadle`nog distributera za gas.

- Urbanisti~ki  uslovi

- Urbanisti~ko tehni~ki standardi i normativi za projektovawe i izgradwu gasne infrastrukture: Gasni prikqu~ak je deo distributivnog gasovoda koji spaja uli~nu mre`u sa unutra{wom gasnom instalacijom. Pri polagawu gasnog prikqu~ka naro~ito po{tovati slede}e odredbe propisa:

- Gasni prikqu~ak je deo distributivnog gasovoda koji spaja uli~nu mre`u sa unutra{wom   gasnom   instalacijom.  Pri   polagawu   ku}nog  gasnog  prikqu~ka naro~ito po{tovati slede}e odredbe propisa:

- trasa  cevovoda se vodi najkra}im putem i mora ostati trajno pristupa~na,

- cevovod mora biti bezbedan od o{te}ewa,

- cevovod se pola`e na dubinu ukopavawa od 0,6 do 1,0m, a izuzetno na minimum 0,5m, odnosno, maksimum 2,0m,

- najmawe rastojawe cevovoda od svih ukopanih instalacija mora biti 0,2m,

- polo`aj i dubina ukopavawa ku}nog gasnog prikqu~ka snimaju se geodetski,

- po~etak prikqu~ka trajno se ozna~ava natpisnom plo~icom,

- cevovod se kroz {upqinu ili delove zgrade (terase, stepeni{te) pola`e u za{titnu cev,

- pri uvo|ewu u zgradu prostorija mora biti suva i pristupa~na, a cevovod mora biti pristupa~an i za{ti}en od mehani~kih o{te}ewa,

- gasni prikqu~ak ne pola`e se u skladi{ta zapaqivih i eksplozivnih materija,

- polietilenske cevi gasnog prikqu~ka pola`u se u zemqu ispod zgrade pod uslovom da prelaz sa PE na ~eli~nu cev izvede u metalnoj kapsuli, prelaz se obavqa po pravilu podzemno uz zgradu,

- nadzemni delovi prikqu~ka od PE cevi {tite se od delovawa sunca sa za{titnom ~eli~nom cevi,

- ukopani i nadzemni delovi prikqu~ka od ~eli~nih cevi moraju se za{tititi od korozije, bilo omota~ima, premazima, katodno, galvanizacijom i dr.,

- gasni prikqu~ak zavr{ava na pristupa~nom mestu glavnim zapornim cevnim zatvara~em, koji mo`e da se ugradi neposredno po ulasku u zgradu ili van we (u prikqu~nom ormari}u ili u zidanom ormari}u),

- kod gasnog prikqu~ka radnog pritiska iznad 1,0 bar i kod prikqu~ka ve}eg od DN80 ugra|uje se ispred zgrade jedan zaporni cevni zatvara~,

- polo`aj glavnog zapornog cevnog zatvara~a se ozna`ava,

- ako se pomo}u jednog gasnog prikqu~ka snabdeva vi{e zgrada, u blizini glavnog  cevnog zatvara~a postavqa se plo~a sa oznakama zgrada koje se snabdevaju i ozna~avaju se wihovi cevni zatvara~i,

- pri prvom pu{tawu gasa gasni prikqu~ak potrebno je obezbediti potpuno odvo|ewe me{avine gasa i vazduha u atmosferu.

- ·	minimalna dozvoqena rastojawa u odnosu na druge ukopane instalacije

- ukr{tawe  paralelno vo|ewe

- -	vodovod, kanalizacija				0,2 m		      0,4 m

- -	nisko i visoko-naponski elektro kablovi	0,3 m		      0,6 m

- -	telefonski kablovi				0,3 m		      0,5 m

- -	temeq gra|evinskih objekata			-		      1,0 m

- -	lokalni putevi i ulice				1,0 m		      0,5 m

- -	betonski {ahtovi i kanali			0,2 m		      0,4 m

- -	visoko zelenilo 					-		      1,5 m

- ·	udaqenost ukopanog gasovoda od stubova elektri~ne rasvete, vazdu{ne niskonaponske i tt mre`e, mora biti tolika da ne ugro`ava stabilnost stubova, ali ne mawa od 0,5 m slobodnog razmaka.

- U svemu ostalom pri projektovawu, izgradwi, ispitivwu i pu{tawu u rad gasnog prikqu~ka pridr`avati se odredbi Pravilnika o tehni~kim normativima za ku}ni gasni prikqu~ak za radni pritisak do 4 bar (Sl.l. SRJ broj 20/92), a pri projektovawu i izgradwi unutra{we instalacije Pravilnika o tehni~kim normativima za unutra{we gasne instalacije (Sl. l. SRJ broj 20/92).

- Uslove i saglasnosti za prikqu~ewe na gasnu mre`u zatra`iti od nadle`ne organizacije za distribuciju gasa.

### 7. HORTIKULTURNO URE\EWE GRA\EVINSKOG

### ZEMQI[TA

- Postoje}e stawe  holtikulturnog opremawa u uli~nom koridoru zadr`ava se jer  hortikulturnim opremawem oba kompleksa  }e se ubla`iti svi novonastali negativni uticaji na okru`ewe:  buka, pra{ina aerozaga|ewe.

- Teku}e odr`avawe zelenih povr{ina uli~nog koridora (ukqu~uju}i i kanalsku mre`u), kao i eventualne rekonstrukcije sprovodi}e se na bazi programa i  projekata koje izra|uje nadle`no komunalno  preduze}e.

- Zelene povr{ine kompleksa oba pripadaju kategoriju zelenih povr{ina ograni~enog kori{}ewa.

- Ove povr{ine treba da ispuwavaju sanitarno - higjensku funkciju tj. vr{e za{titu od mogu}ih negativnih uticaja saobra}aja (pra{ine, buke), ali i da poprave mikroklimatske uslove i pru`e dekorativno - estetski utisak.

- Najmawe 30% celog radnog kompleksa bi trebalo  da je pod zelenilom.

- Pri ozelewavawu primeniti autohtone vrste koje odgovaraju stani{nim uslovima. Osnovu zelenih povr{ina treba da ~ine li{}ari (visoki i sredwe visoki). ^etinare, dekorativne li{}are kao i dekorativno zelenilo ({ibqe i ru`e) primeniti uz objekat upravne zgrade, parking prostor i na delu javnih povr{ina na ulazu u kompleks.

- Obodom kompleksa kao i u samom kompleksu formirati linijsko zelenilo od sadnica visokih i sredwe visokih li{}ara (Tilia.,Aler i  sl.)

- Od dekorativne formi li{}ara i ~etinara primeniti: Betula sa. Malus sa.,Cercis sa.,Abices sl.,Picea sl.idr. Parterno zelenilo treba da ~ine dekorativne forme {ibqa (Fositia sl., Cotoneaster sl.,Juhiperus sl.) i ru`e poliante (mnogocvetnice).

- Na svim slobodnim povr{inama formirati travwak otporan na ga`ewe.

- Urbanisti~ki   uslovi

- Obavezna je izrada glavnog projektaozelewavawa koji }e determinisati precizan izbor i kolo~inu dendrolo{kog materijala, wegov prostorni raspored, tehniku sadwe, mere nege i za{tite, predmer i predra~un.

- Ozelewavawe uskladiti sa podzemnom i nadzemnom infrastrukturom prema tehni~kim normativima za projektovawe zelenih povr{ina i to:

- Drve}e i {ibqe saditi na odre|enoj udaqenosti od odre|enih instalacija

- Drve}e                  [ibqe

- Vodovoda                                     1,5 m

- Kanalizacije                              1,5 m

- Elektrokablova                  do  2,5 m                      0,5 m

- TT mre`e                                     1 m

- Gasovoda                                       2 m

- Drve}e saditi na udaqenosti 2 m od kolovoza, a od objekata 4,5-7 m

- Izbor dendrolo{kog materijala orijentisati na authtone i predlo`ene vrste.

- Odnos li{}ara i ~etinara treba da bude 5:1

- Sadnice treba da su I klase, minimum 4-5 godina starosti

### 8. PRAVILA GRA\EWA - URBANISTI^KI  USLOVI

### ZA OBJEKTE

- Op{ti urbanisti~ki - uslovi koji se odnose na sve planom obuhva}ene objekte su slede}i:

- po{tovawe planirane parcelacije, planiranih regulacionih i gra|evinskih linija ;

- po{tovawe planirane namene i sadr`aja objekata ;

- izrada odgovaraju}ih glavnih projekata u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji se odnose na svaku pojedina~nu vrstu objekata;

- prilikom izrade gra|evinskih projekata za objekte mogu}e je definisati faznu izgradwu kao i me|usobne odnose pojedinih sadr`aja unutar objekata; tako|er je mogu}e kombinovawe zatvorenog, poluotvorenog i natkrivenog prostora, ali pri realizaciji objekata mora da se ostane u planiranim gabaritima;

- izgradwa objekta i bavqewe proizvodnom delatno{}u mo`e se vr{iti pod uslovom da se ne izaziva degradacija `ivotne sredine;

- svi objekti moraju biti izgra|eni u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji reguli{u izgradwu konkretnih proizvodnih (poslovnih) sadr`aja, a konstrukcija objekta stati~ki prora~unata na zemqotrs ja~ine 7 ° MCS;

- pri izboru materijala voditi ra~una o wihovoj otpornosti sa aspekta tehni~ke i protivpo`arne za{tite;

- u ciqu ostvarivawa utiska o jedinstvenoj prostorno - funkcionalnoj celini, pri projektovawu planiranih objekata voditi ra~una o primeni istih ili sli~nih gra|evinskih materijala, jedinstvenom likovnom i oblikovnom pristupu obrade planiranih objekata, upotrebqenim bojama i sl. bez obzira da li }e se izgradwa realizovati etapno ili fazno.

Ostali uslovi za izgradwu ovim planom planiranih gra|evinskih objekata su slede}i:

### 8.1. OBJEKTI KOMPLEKSA ZA SKLADI[TEWE VO]A

## Objekat hladwa~e

Namena:            Skladi{tewe i ~uvawe vo}a na ni`oj temperaturi.

Sadr`aj:           termi~ki izolovani skladi{ni prostor, energetski blok sa

kompresorskom stanicom, skladi{ni prostor, komunikacije,

kncelarije, sanitarni ~vor za zaposlene.

Maksimalna visina venca :                        h= 7,20m

Maksimalna povr{ina za izgradwu:       15,00h60,00m

Uslovi za oblikovawe i materijalizaciju:

Objekat graditi pravougonog oblika u armirano betnskoj ili

~eli~noj konstrukciji.

## Otvorena skladi{ta sa nadstre{nicom

Namena:         Skladi{tewe i ~uvawe vo}a na okolnojtemperaturi pod

nadstre{nicom

Sadr`aj:        Izbetonirani plato sa nadstre{nicom

Maksimalna visina venca :                        h= 7,20m

Maksimalna povr{ina za izgradwu:  3h 15,00h60,00m

Uslovi za oblikovawe i materijalizaciju:

Nadstre{nica je koncipirana kao celina iznad jedinstvenog prostora.

Objekat graditi pravougonog oblika u armirano betnskoj ili ~eli~noj

konstrukciji.

### 8.2.	OBJEKTI KOMPLEKSA BENZINSKE STANICE

Objekat benzinske stanice sa nadstre{nicom

Namena:  Vr{ewe usluga skladi{tewa i prodaje pogonskog goriva za motorna vozila i prate}eg asortimana (auto delovi, uqa za podmazivawe, roba {iroke potro{we),  sa prate}im ugostiteqskim uslugama

Sadr`aj:  Predwi deo objekta  benzinske stanice sastoji se od nadstre{nice i ostrva sa pumpnim automatima, zatim prizemnog   objekta sa: prodajno - uslu`nim prostorom (prodavnica i bistro sa terasom), restoranom   m. i `.  wc- ima za postioce, trpezarijom, garderobom, kupatilom,  i m. i `. wc- ima za osobqe, magacinom za motorno uqe, magacinom za prate}i prodajni asortiman , hodnicima  .

Oblik:	Minimalana visina  dowe ivice venca nadstre{nice od kolovoza (koja je karakteristi~na za prolaz  vozila) jeste  h min = 4,5 m.

Objekat i nadstre{nica su pribli`no pravougaonog oblika dimenzija

prema grafi~kom prilogu (vidi:   Plan regulacije i nivelacije)

Spratnost je P+0.

Mah visina gorwe ivice venca je h max= 5,50 m

Mah visina slemena je h max= 8,00 m

Krov je na dve ili vi{e voda, a pokriva~ je trapezasti lim.

Pod prizemqa je na koti koti + 0,15m od kote za{titnog trotoara.

Konstrukcija i materijali:

Nadstre{nica se izvodi u ~eli~noj konstrukciji.

Objekat  je od ~vrstog materijala u armirano bet. konstrukciji sa ispunom od opekarskih elemenata. Temeqi su arm. betonski.   unutra{wi sa posnom ili se  obla`u kerami~kim plo~icama. Podovi su od kerami~kih plo~ica, parketa ili betona. Pod prizemqa je termo i hidroizolovan. Vrata i prozori su od eloksiranog aluminijuma, ako su spoqni onda su termoizolovani. Pokriva~ je od trapezastog lima. Oluci su od pocinkovanog lima.

Objekat za servis i popravku motornih vozila

U okviru ovog objekta mogu}a je postavka autoperionice,                         autoelektri~arske i vulkanizerske radionica ili srodnih sadr`aja koji su u funkciji  popravki i srvisa motornih vozila a ostvaruju se u sklopu jedinstvenog     prizemnog objekta pravougaonog gabarita  prema grafi~kom prilogu  (vidi:   Plan regulacije i nivelacije).

Pojedine radionice ostvaruju se u nezavisnim segmentima. Unutar svakog od segmenata ostvaruje se radionica sa potrebnom opremom i priru~nom kancelarijom. Visinu venca uskladiti sa gl. objektom i nadstre{nicom (hmah = 4,5 m) U pogledu  konstrukcija i materijala  kararkteristike objekta su identi~ne sa gl. objektom benzinske stanice.

# 9. USLOVI ZA OGRA\IVAWE

Poslovni kompleksi mogu imati transparentnu ogradu visine h max = 2,20m, ili transparentnu ogradu u kombinaciji sa zidanom (koja se zida do visine h max=0,90m).

# 10. USLOVI ZA[TITE

U krugu  kompleksa za skladi{tewe vo}a nalaze se skladi{ta i hladwa~a za   proizvod (vo}e) koje se koristi u prehrambenoj industriji. Zbog blizine kompleksa benzinske stanice i mogu}ih negativnih uticaja objekti su postavqeni na odre}enu udqenost od regulacione linije magistralnog puta.

U toku proizvodnog procesa pojavquje se odre|ena koli~ina pra{ine prilikom otkupa vo}a. Ova pra{ina je vezana za radnu sredinu, tj. lokalnog je karaktera, a obzirom da su predvi|eni aspiratori, aerozaga|ewe }e biti umaweno i procewuje se da ne}e prelaziti dozvoqene vrednosti.

U proizvodnim linijama se   koristi voda za prawe vo}a, za pi}e i  higijenske svrhe zaposlenih {to podrazumeva da su otpadne vode u nisu zaga|ene.

U pogledu zaga|ewa zemqi{ta, ono je neznatno.

Ceo prostor oko skladi}ta je izbetoniran, tako da i eventualno prosute sirovine ne}e do}i direktno u kontakt sa tlom.

U toku proizvodwe sve eventualne otpadne materije }e se odlagati na adekvatan na~in.

Otpadne materije i   ambala`a }e se odlagati u kontejner, koji organizovano prazni nadle`na komunalna slu`ba.

Oko proizvodnog kompleksa }e se formirati za{titni zeleni pojas, koji }e predstavqati za{titnu barijeru, u odnosu na spoqne sadr`aje, a unapredi}e sanitarno-higijenske i mikroklimatske uslove u ovom delu bloka.

Skladi{ni pogoni, uz primenu odre|enih mera za{tite, ne}e predstavqati izvore degradacije `ivotne sredine.

Funkcionisawe benzinske pumpe, autoservisa,    mo`e uticati na porast stepena zaga|enosti vazduha zbog isparavawa pogonskih goriva , kao i usled emisije izduvnih gasova motornih vozila koja pose}uju kompleks. Obzirom da se benzinska pumpa i servis nalaze na magistralnom putu, u okvikvalitet vazduha ne}e bitno biti pogor{an wihovim funkcionisawem jer ne}e bitno uticati na porast ve} postoje}eg saobra}ajnog prometa.

Konstrukcija manipulativnih platoa tih celina, kao i wihovo nivelaciono re{ewe treba da budu takvi da mogu  prikupiti prosute derivate i zauqene vode i  kanalisati ih ka separatoru masti i uqa.

Buka koju stvaraju vozila   povremena i nije ve}a od one koja je prisutna ve} na magistralnom putu na kome se kompleks nalazi.

Detaqni prikaz uticaja   kompleksa na `ivotnu sredinu izra|ena je Analizom uticaja objekata i radova kompleksa na `ivotnu sredinu .

## 10.1.  USLOVI ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE

·	Pravilnom dispozicijom i izborom fizi~kih karakteristika objekata sve negativne uticaje kompleksa (buka, aerozaga|ewe, itd.) svesti na minimum.

·	Izvesti odgovaraju}u protivpo`arnu za{titu objekta

·	Izvesti odgovaraju}u za{titu kompleksa od dejstva groma.

·	Objekte graditi na propisanom rastojawu od gasovoda i el. dalekovoda.

Pravilnom organizacijom saobra}ajnica, parkinga i manipulativnog platoa te segregacijom pe{a~kog i kolskog saobra}aja obezbediti sigurnost i eleiminisati mogu}e akcidente.

	Izvasti pravilno odvo|ewe atmosferske vode sa svih saobra}ajnih povr{ina

	Izvr{iti pravilno odvo|ewe atmosferskih voda sa svih povr{ina kompleksa po mogu}stvu u kanal zelenog pjasa ul. koridora uz minimalno anga`ovawe povr{ina okolnih parcela za prijem tih voda.

	Izvr{iti prihvatawe svih otpadnih voda i uqa u poseban kanalizacioni sistem sa pre~ista~em.

	Izvr{iti pravilnu postavku svih elemenata infrastrukture uz wihovu     me|usobnu korelaciju.

·	Ozelewavawu kopleksa, zbog ograni~ene povr{ine namewene zelenilu, posvetiti naro~itu pa~wu.

·   Obezbediti potrebne  standarde uslova rada proizvodnog osobqa.

	Obebediti pravilnu i blagovremenu evakuaciju otpadnih materija pogona

## 10.2.	USLOVI ZA[TITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

## I  RATNIH DEJSTAVA

Prostor predvi|en za izgradwu oba kompleksa nalazi se u zoni 7° MCS seizmi~kih potresa. S tim u vezi neophodno je strogo po{tovawe tehni~kih mera za{tite pri izgradwi objekta.

Ugro`enost kompleksa od po`ara otkloni}e se izgradwom hidratanske mre`e potrebnog kapaciteta kao i pridr`avawem uslova za obezbe|ivawe protivpo`arne za{tite prilikom projektovawa i gradwe objekata (izborom gra|evinskog materijala, pravilnom ugradwom instalacija), prilikom projektovawa i gradwe saobra}ajnica (potrebne min. {irine, min. radijusi krivina i sl.).

Za ovaj prostor ne postoje posebni uslovi za odbranu i za{titu koju propisuju nadle`ni organi.

## 10.3. USLOVI ZA[TITE NEPOKRETNIH KULTURNIH I

## PRIRODNIH DOBARA

Ukoliko se prilikom zemqanih i gra|evinskih radova u predmetnom prostoru otkriju objekti ili sadr`aji kulture  ili delovi prirode koji bi imali svojstva spomenika i koje bi trebalo za{tititi , du`nost je izvo|a~a radova i investitora da o tome obaveste nadle`ne organe, koji }e uvidom u konkretne materijale propisati na~in i uslove wihove daqe za{tite.

# 11. SREDWERO^NI PROGRAM URE\IVAWA JAVNOG

# GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA

Podru~je obuva}eno ovim planom opremqeno je primarnom infrastrukturom a wegovo kompletno opremawe sekundarnom infrastrukturom bi}e usagla{eno sa dinamikom izgradwe planiranih objekata.

Povr{ina javnog gra|evinskog zemqi{ta (uli~ni koridori)  koje se obuhvata planom je 0,24 ha.

Finansirawe ure|ivawa gra|evinskog zemqi{ta obezbedi}e se iz slede}ih izvora:

-	naknade za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta

-	naknade za zakup gra|evinskog zemqi{ta

-	drugih izvora u skladu sa zakonom

# 12. USLOVI I MERE ZA REALIZACIJU PLANA

Nakon usvajawa elaborata ovog plana od strane SO Irig, a na na~in i po postupku predvi|enim Zakonom, preduzimaju se slede}e radwe:

·	Izrada Urbanisti~kog projekta za preparcelaciju

·	Izrada Akta o  uslovima gra|ewa;

·	Izrada projektno - tehni~ke dokumentacije za objekte infrastrukture i ostale objekte;

·	Pribavqawe urbanisti~kih i drugih saglasnosti na projektnu dokumentaciju;

·	Pribavqawe dozvole za gra|ewe.

Plan detaqne regulacije   je izra|en u {est originalnih primerka i po overi }e se ~uvati u Skup{tini op{tine Irig op{tinskoj upravi _________i Javnom  urbanisti~kom preduze}u

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa odluke o wegovom dono{ewu u "Slu`benom listu  op{tina Srema".

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Op{tina Irig

Skup{tina op{tine Irig

Broj:									Predesednik:

Dana:								          Mitar Bursa}

IRIG